建筑工程招标控制价编制说明

工程名称：莆田湄洲岛-水文化馆

- 工程概况 1.建设地点：莆田市。 2.工程专业：建筑工程、园林工程、安装工程。 3.合同工期：/；工程质量等级：合格工程。 4.招标范围：莆田湄洲岛-水文化馆 ；单独发包的专业工程： / 。 5.工程特征： - 建筑面积：/㎡。 - 层数：/ ，檐口高度：/m。 - 结构质式：/。 - 基础类型：/。 - 装饰情况：室内外装饰装修。 - 混凝土情况：非泵送商品砼。 - 编制范围 按照鼎天装饰设计的莆田湄洲岛-水文化馆 图纸，专业范围包括整体土建结构加固、拆除、装饰及附属安装工程等，具体如下： - 不含三通一平； 三、编制依据 1.图纸：鼎天装饰设计的莆田湄洲岛-水文化馆 图纸及有关设计文件。 2.招标文件：无；编制的招标文件，其中存在与现行计价规定不一致的内容：无。 3.地质勘察报告：无。 4.计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）福建省实施细则、《构筑物工程工程量计算规范》（GB50860-2013）福建省实施细则、《仿古建筑工程工程量计算规范》（GB50855-2013）福建省实施细则、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）福建省实施细则、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）福建省实施细则、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）福建省实施细则、《福建省建设工程工程量清单计价表格》（2017版）及现行补充或调整文件（截止2020年11月04日以前）、福建省建设行业主管部门的规定。 5.预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省构筑物工程预算定额》(FJYD-102-2017)、《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～FJYD-311-2017）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～FJYD-409-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）、《福建省建设工程混凝土、砂浆等半成品配合比》（2017版）及现行补充或调整文件。 6.费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件。其中，暂列金额：/元；专业工程暂估价：/；甲供材料费：/。 7.人材机价格： （1）人工费指数：1.159。 （2）施工机械台班单价：按照《2019年第3季度福建省施工机械台班单价》 。 （3）材料设备价格：参考莆田2021年3月份材料信息价、定额基期价格、市场询价（详见询价记录）。 8、其他：/。 - 取费标准 1.专业类别：房屋建筑与装饰。 2.总承包服务费费率：无。 3.税率：按9% （闽建筑[2019]11号文）。 - 施工方法与措施（仅供投标人参考，投标人自行确定方案，自主报价） 1.土方工程：三类土。 2.桩基工程：无。 3.混凝土模板及支架：胶合板模板。 4.脚手架：扣件式钢管脚手架。 5.施工排水、降水：无。 6.垂直运输：/。 7.大型机械设备进出场及安拆：无；大型机械设备基础：无；大型机械设备检测：无。 8.基坑支护工程拆除：无。 9.材料二次搬运：无。 10.其他：无。 - 材料设备品牌及甲供材料 - 本控制价参考的材料设备品牌 序号; 材料设备名称; 规格、型号、技术参数; 质量等级; 参考品牌; 备 注. 品牌1; 品牌2; 品牌3. 1. 2. 2.甲供材料一览表 材料名称; 规格、型号; 品牌; 含税单价（元）; 备注. 3.经市场询价的材料设备： 。 七、本项目补充的工程量清单 项目编码; 项目名称; 项目特征; 计量单位; 工程量计算规则; 工程内容. - 其他需要的说明 装饰工程： - 湄洲岛的工程的材料需要按1.065系数的上岛费。 - MO4玻璃隔断的上部需要砖砌墙体。 - 室内外砖砌高度按4.35高。 - 墙面找平按12厚1:3水泥砂浆打底，8厘厚1:2.5水泥砂浆面层，外墙外部分墙体基层清理甩浆处理或3MM厚专用防水界面剂批嵌计入本次预算。 - 木作墙按轻钢龙骨隔断，基层18厘阻燃板计入本次预算。 - 入口和次入口都要制作卷帘门和卷帘机。 - 拆除金属隔断按铝合金花格隔断计入本次预算。 - 活动沙发、桌椅、床、窗帘不计入本次预算。 - 室内地面均做拆除，拆除按花岗岩石材计入本次预算。 - 生态板厚度均采用18mm厚计入本次预算。 - 水平系梁截面尺寸为墙厚X300，纵筋4根12，箍筋6 @200，混凝土强度等级C25。 - 墙面天然树皮饰面墙面需做18mm阻燃板基层。 - 设计回复外墙防水工艺按涂料防水(聚合物水泥防水涂料1.5mm厚 立面) 室外工程： - 苗木种植土换填厚度按500mm。 - 苗木不计取追肥。 - 苗木基肥数量按每平方5KG,灌木每株2KG。 - 苗木养护期按一年，成活养护期6个月、日常养护期6个月。 - 银边草冠幅按15cm计入预算。 - 花岗岩路沿石规格及大样图详石板路大样图，200*200*1000mm。 - 小型假山采用C30混凝土浇筑，表面喷真石漆、泥浆等，做出山石的颜色。 - 小型假山垫层尺寸按4500*2400mm计入预算。 - 成品流水池材质为石材。 - 水池外贴青色文化砖，文化砖规格按220*100mm,采用6厚1:2.5掺建筑胶水泥砂浆铺贴。 - 现浇钢筋混凝土水池，混凝土强度按C30。 - 水池砖砌侧壁，采用240*110*50水泥标准砖砌筑，砂浆类型M7.5。 - 水池砖砌侧壁，内侧按15厚1:2.5水泥砂浆抹平。 - JG04大样图，水池平面图与断面图尺寸不一致，尺寸以断面图为准。 安装工程： - 主电缆由甲方申请电力局拉入，暂不计入本次预算。 - 插座参数未标按常规10A计入本次预算。 - W16系统图有，但平面图中没有，故暂不计入本次预算。 - 景观水池预留管线8米。 - 室外开关高度按0.65米计入本次预算。 - 插座及弱电平面图中，平面图为防水插座，引出标注为电源，本次预算按平面图防水插座计入本次预算。 - 插座及弱电平面图中，这三个电源没有连线，暂不计入本次预算。 - 图中未注明的预留电源高度按1100计入本次预算。 - 室外给水工程算到室外水表井处。 - 室外雨水管算到新增雨水井处。 - 挖管沟土方算到外墙处。 - 预留卷帘门及电动玻璃门电源、吊顶预留电动窗帘电源等电源按照UPS安装(30kV·A以下单相不间断电源)计入本次预算。 - 雨水管采用PVC塑料管，算至室外雨水井处，预留20米。 九、招标控制价审核情况（增减、修改情况，审核单位填写） 。