建筑工程工程量清单编制说明

工程名称：中医综合楼及配套工程(海峡康养中心)装修工程

一、工程概况 1.建设地点：莆田市湄洲岛。 2.工程专业：单独发包的装饰工程（含安装）。 3.合同工期： / 天；工程质量等级：合格。 4.招标范围：中医综合楼及配套工程(海峡康养中心)装修工程装饰及水电安装工程等。 5.工程特征： 1)装修面积：526m2。 2)层数： / 层；檐口高度： / 。 3)结构质式： / 。 4)基础类型： / 。 5)装饰情况：按设计图纸装饰完整。 6)混凝土情况：泵送商品混凝土。 二、编制范围 按照安徽省新空间规划工程设计有限公司设计的中医综合楼及配套工程(海峡康养中心)装修工程图纸，专业范围包括装饰及水电安装工程等，具体如下： 1.不含三通一平； 2.装饰及水电安装工程等。 三、编制依据 1.图纸：安徽省新空间规划工程设计有限公司设计的中医综合楼及配套工程(海峡康养中心)装修工程图纸，业主及设计回复函等。 2.招标文件： /编制的招标文件。其中存在与现行计价规定不一致的内容：无。 3.地质勘察报告：无。 4.计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其各专业工程计量规范。 5.预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）；《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）；《福建省构筑物工程预算定额》(FJYD-102-2017)；《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～FJYD-311-2017）；《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～FJYD-409-2017）；《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）及现行补充或调整文件（截止2021年06月18日）。 6.费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件（截止2021年06月18日）。其中，暂列金额：无；；防尘措施费：根据【莆建管〔2019〕83号】文，按安全文明施工费*9.9%；专业工程暂估价： 无 ；甲供材料费： 无 。 7.人材机价格： （1）人工费指数：按莆田市住房和城乡建设局2020年12月31日发布的《莆田市住房和城乡建设局关于发布莆田市建设工程人工费动态指数的通知》中的人工费指数1.1159计入。 （2）施工机械台班单价：福建省2019年3季度机械台班。 （3）材料设备价格：按照2021年4月份莆田市信息价、定额基价、市场询价、按湄洲规定材料费*1.065系数。 8、其他： / 。 四、材料设备品牌及甲供材料 1、本控制价取定的材料设备品牌 名称; 规格、型号; 品牌; 控制价取定的品牌; 备注. 涂料; 详见预算书; 初日、龍梅、三棵树; 信息价. 玻璃; 详见预算书; 港达、鑫锦江、钜润; 信息价. 水泥; 详见预算书; 建福、广平岩城、海螺; 信息价. 钢筋; 详见预算书; 三钢、首钢、鞍钢; 信息价. 防水; 详见预算书; 龍梅、三棵树、硕鑫; 信息价. 门窗; 详见预算书; 弘业、诺的、森鹰; 信息价. - 甲供材料一览表：无 - 五、报价注意事项 1.土方工程：（1）按人工开挖土方计算；工程项目在招标时所界定的土壤类别在标后不作调整。直接3km弃置，弃置点由施工单位自理，且不另外增加费用。回填土及素土清运按就地取土，回填过程需按规范压实。（2）现状场地清运由投标人自行考虑，中标后不再另外计取费用。 2.桩基工程：/。 3.混凝土模板及支架： 采用扣件式钢管支撑胶合板模板。 4.脚手架：砌筑里脚手架，砌筑双排脚手架，满堂装饰脚手架。 5.施工排水、降水： / 。 6.垂直运输： / 。 7.大型机械设备进出场及安拆： / ；大型机械设备基础： / ；大型机械设备检测： / 。 8.基坑支护工程拆除： 无 。 9.材料二次搬运： 无 。 10.其他： 无 。 六、本项目补充的工程量清单 项目编码; 项目名称; 项目特征; 计量单位; 工程量计算规则; 工程内容. 七、其他需要的说明 - 土建部分 - 根据设计回复，室外工程仅计入1-10轴处地面面层及台阶面层，其余均不计入本次预算。 - 根据设计回复，外墙面真石漆按照两遍计入。 - 根据设计回复，墙体高度按照4700mm计入。 - 根据设计回复，蹲坑回填采用细砂石回填。 - 根据设计回复，卫生间明镜按照5mm厚计入本次预算。 - 根据设计回复，汗蒸室隔断按气泡浴立面图10隔断做法一致，长度见平面配置图。 - 新砌墙体土方及底梁做法按照墙体说明计入。 - 根据设计回复，新砌墙体门窗洞口过梁及压顶做法如下图： - 根据设计回复，烧结砖砌筑按实心烧结砖计入。 - 根据设计回复，新砌墙体双面挂网采用钢丝网双面满挂。 - 根据设计回复，1-7轴交1-D~1-F轴新砌墙体，砌筑高度做法如下图所示 - 根据设计回复，原墙面面层砂浆抹面层，无需再计砂浆层。 - 根据设计回复，洗涤间、污物暂存间四周墙面按水泥砂浆粘贴300×600mm灰色仿古砖计入。 - 根据设计回复，画圈部位不计入预算。 - 根据设计回复，大厅画圈部位1-7轴位置为原有墙体。 - 根据设计回复，涂料墙面及块料墙面面层均做至吊顶底。 - 根据设计回复，除卫生间、淋浴室的墙面需要做防水外，其余洗涤间或有设置洗手台位置的墙面均需要做防水，防水做法同卫生间。 - 根据设计回复，布帘轨道按明装计入。 - 根据设计回复，室外花圃不计入本次预算。 - 根据设计回复，地面砖铺设从地面素土清运100mm做起，回填土场内就地取土，无需外购土。 - 根据设计回复，天棚吊顶有刷无机涂料均需要做腻子两道。 - 根据设计回复，玻璃幕墙底梁顶部位置按黑白根大理石铺设计入。 - 根据设计回复，所有大理石厚度均按20mm厚计入。 - 根据设计回复，天棚面免漆板及柜子免漆板厚度均按18mm厚计入。 - 未尽事宜详见清单及设计图纸。 - 安装部分 - 经设计回复：通风管材质按单面彩钢复合风管计取。 - 经设计回复：此灯具为T5 LED灯管。 - 经设计回复：此灯具为LED筒灯9瓦开孔90mm。 - 4、配电箱进线电缆型号平面图与配电干线系统图矛盾，暂按平面图中型号计算。 - 5、配电箱AP进线仅预埋钢管至外墙1.5m，其进线电缆暂不计。 - 6、配电箱AK无系统图，仅计取其进线电缆WDZB-YJV-5*16，箱体暂不计。 - 7、未尽事宜详见清单及设计图纸。