预算编制说明

- 一、编制依据

- 福建省水利厅2021年1月13日关于《福建省水利厅关于颁布《福建省水利水电工程设计概（估）算编制规定》等造价文件的通知》(闽水建设〔2021〕2 号)及相应的《福建省水利水电工程设计概（估）算编制规定》、《福建省水利水电建筑工程预算定额》、《福建省水利水电工程施工机械台班费定额》及《福建省水利水电设备安装工程预算定额》的通知（闽水计财【2011】98号文）。

- 福建省水利厅2022年12月21日发布的《福建省水利厅关于调整《福建省水利水电工程设计概（估）算编制规定》有关内容的通知》闽水函（2022）1089号文。

- 上述定额缺省的参照执行其他专业最新版本的预算定额。

- 二、人工及材料单价

- 人工预算单价：技工120元/工日；普工85元/工日。

- 材料预算价格：参照福建省建设工程工料机信息网福建省2023年8月份下半月莆田地区材料价（不含税价）及《2022年福建省建设工程定额相关材料综合价格》。

- 三、费率取用

根据福建省水利厅2021年1月13日关于《福建省水利厅关于颁布《福建省水利水电工程设计概（估）算编制规定》等造价文件的通知》(闽水建设〔2021〕2 号)，根据本工程施工条件，工程取费如下所示，中标后不再调整：

- 其他直接费：费率按3.15%计。

- 间接费：土方工程按直接费的10.5％计算；石方开挖工程按直接费的12.5%计算；土石填筑工程按直接费的9%计算；模板工程按直接费的8%计算；混凝土浇筑工程按直接费的12.5%计算；钢筋制安工程按直接费的6%计算；钻孔灌浆及锚固工程工程按直接费的10.5%计算；疏浚工程按直接费的6%计算；生态景观工程按直接费的8%计算；其他工程按直接费的6%计算；管道安装工程按人工费的70%计算；设备安装工程按人工费的55%计算。利润按7%计。

- 税金按9.0%计，实际施工税率变化时，应根据国家财政税务主管部门发布的文件适时调整。

- 临时工程摊销费按1.5%计。

- 其他费用摊销按2.5%计。

- 安全生产措施费按建安费的2.5%计取。

- 四、有关说明

- 据业主确认：本工程清理块石数量是清理地表的乱石，堆放高度按50cm计入预算，清除后运至附近500m内集中堆放，结算时按实签证。

- 据业主确认：本工程土工膜砂袋及砂袋旁的回填中粗砂就地开挖利用，场内运距按500m计入预算。